丁酸氢化可的松

Dingsuan Qinghua Kedisong

Hydrocortisone Butyrate

书页号：2005年版二部－21

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点(附录Ⅵ C)为197～208℃，熔融时同时分解，熔距不得超过4℃。

[修订]

【检查】 有关物质   取本品15mg，精密称定，置50ml量瓶中，加流动相适量振摇使溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.02倍的色谱峰可忽略不计）。