丙磺舒

Binghuangshu

Probenecid

书页号：2005年版二部－82

[修订]

本品为对-[（二丙氨基）磺酰基]苯甲酸。按干燥品计算，含C13H19NO4S不得少于98.0％～102.0%。

【检查】

有关物质  取本品适量，精密称定，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含60µg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项的色谱条件，取对照溶液20µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%，精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各单个杂质峰面积均不得大于对照溶液的主峰面积的1/2倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积的2倍（2.0%）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05mol/L磷酸二氢钠[含1%冰醋酸（用磷酸调节pH为3.0）]-乙腈（50：50）为流动相；流速为每分钟约1ml，检测波长为245 nm。理论塔板数（N）按比丙磺舒计算不低于3000。

测定法  取本品适量，精密称定，加流动相制成每1ml中含60µg的供试品溶液，精密量取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取丙磺舒对照品，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C13H19NO4S的含量。