丙酸氯倍他索

Bingsuan  Lvbeitasuo

Clobetasol Propionate

书页号：2005年版二部－80

[修订]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为194～198℃，熔融时同时分解。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液（用85%磷酸溶液调节pH值至2.5）-乙腈-甲醇（425∶475∶100）为流动相；检测波长为240nm。理论板数按丙酸氯倍他索峰计算不低于5000。

测定法  取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含40μg的溶液，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取丙酸氯倍他索对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】 重金属  取本品1.0g，依法测定（附录Ⅷ H 第二法），含重金属不得过百万分之二十。