乌洛托品

Wuluotuopin

Methenamine

[修订]

【检查】  干燥失重  取本品，置五氧化二磷干燥器中干燥至恒重，减失重量不得过1.5％（附录Ⅷ  L）。

【含量测定】  取本品约0.1g，加甲醇30ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液(0.1mol/L) 滴定。并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于14.02mg 的C6H12N4 。

【贮藏】遮光，密封保存。

[增订]

【检查】 溶液的澄清度与颜色  取本品2.0g，加新沸冷水20ml溶解后，溶液应澄清无色。

酸碱度  取本品5g，加新沸冷水50ml溶解后，取5ml，加酚酞指示液0.1ml，用0.1mol/L盐酸或0.1mol/L氢氧化钠滴定不得过0.2ml。

硫酸盐  取本品1.0g，加水50ml溶解，取溶液10ml，加5滴稀盐酸酸化，加入5滴氯化钡试液，在1分钟内无浑浊产生。