二甲硅油

Erjiaguiyou

Dimethicone

[修订]

【检查】干燥失重  取本品，在150℃干燥3小时，减失重量不得过0.5％（附录Ⅷ L）。

[增订]

【检查】 苯化物  取本品5g，振摇溶解于10ml环己烷中，在250～270nm测定吸光度，不得大于0.2。

重金属  取二甲硅油1.0g，加三氯甲烷5ml 混合，用相同的溶液稀释至20ml，加新配制的0.002%双硫腙氯仿溶液1.0ml，加水和氨试液-0.2％盐酸羟胺溶液（1∶9）各0.5ml，作为供试品溶液。同时制备标准溶液：量取三氯甲烷20ml，加标准铅溶液(附录 Ⅷ H)0.5ml，自“加新配制的0.002%双硫腙氯仿溶液1.0ml”起，同法操作。立即剧烈振摇两管溶液1分钟，供试品溶液中出现的红色与标准溶液比较，不得更深（0.0005%）。