[修订]

二甲磺酸阿米三嗪

Erjiahuangsuan Amisanqin

Almitrine Bismesylate

[修订]

【检查】 有关物质  精密称取本品约30mg，置100ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件试验，取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中除溶剂峰外如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液主峰面积的1.5倍（1.5%）。