交沙霉素

Jiaoshameisu

Josamycin

分子量827.99

本品主组分为（4R，5S，6S，7R，9R，10R，11E，13E，16R，）-4-（乙酰氧基）-6-〔〔3,6-二脱氧- 4-O-〔2，6-二脱氧-3-C-甲基-4-O-（3-甲基丁酰基）--L-核-己吡喃糖基〕-3-（二甲氨基）--D-吡喃型葡萄糖基〕氧〕-10-羟基-5-甲氧基-9，16-二甲基-7-（2-氧乙基）氧杂环十六烷-11，13-二烯-2-酮。按干燥品计算，每1mg的效价不得少于920交沙霉素单位。

【性状】  本品为白色或类白色粉末。

本品在甲醇、乙醇或乙醚中易溶，在水中极微溶解。

比旋度  取本品，精密称定，加无水乙醇溶解并定量稀释成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度为-67º至-73º。

【鉴别】  （1）取本品2mg，加硫酸5ml，缓缓摇匀，即显红棕色。

（2）取本品与交沙霉素标准品，分别用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含交沙霉素1mg的溶液，作为供试品溶液与标准品溶液；照薄层色谱法（附录V B）试验，吸取上述溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-丙酮（8:7）为展开剂，展开后，晾干，喷以磷钼酸的乙醇溶液（1→10），置110℃加热10分钟。供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与标准品溶液所显主斑点的颜色和位置相同。

（3）取本品与交沙霉素标准品, 分别用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含交沙霉素0.1mg的溶液，照有关物质项下的方法测定，供试品溶液主峰的保留时间应与标准品溶液主峰的保留时间一致。

（4）取本品，加甲醇制成每1ml中约含20μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在231nm的波长处有最大吸收。

以上(2)、(3)两项可选做一项。

【检查】  有关物质

取本品约25mg，精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇5ml溶解，用甲醇溶液（1→2）稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液适量，用甲醇溶液（1→2）定量稀释制成每1ml中约含交沙霉素15µg的溶液，作为对照溶液。 照高效液相色谱法（附录VD）测定。  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以高氯酸溶液（取高氯酸钠一水合物119g，加水至1000ml，用1mol/L的盐酸调节pH值为2.5）—乙腈（60：40）为流动相；检测波长为231nm；柱温40℃。 取交沙霉素25mg，加pH2.0的0.1mol/L磷酸二氢钾溶液50ml溶解，于40℃水浴中加热3小时，取出，放冷至室温，加2mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值为7.0±0.2，加甲醇50ml，得交沙霉素杂质1（相对保留时间约0.9）与交沙霉素的混合溶液。取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，交沙霉素峰与交沙霉素杂质1峰的分离度应符合规定，量取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%～25%；另取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（3.0%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍（12.0%）。

甲苯  取本品约1g，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入内标溶液（0.12%的乙苯丙酮溶液）1.0ml，用丙酮稀释至刻度，摇匀，密封瓶口，作为供试品溶液；另精密称取甲苯适量，用丙酮定量制成每1ml中约含0.8mg的溶液。精密量取1ml，置10ml量瓶中，精密加入内标溶液1.0ml，用丙酮稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照气相色谱法（附录V E）测定，以二乙烯苯-苯乙烯型高分子多孔小球为固定相，柱温为190℃，检测器为氢火焰离子化检测器(FID)。精密量取供试品溶液与对照品溶液各2µl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积比值计算，含甲苯不得过0.089%。

干燥失重  取本品，在60℃减压干燥至恒重, 减失重量不得过2.0％（附录Ⅷ L）。

炽灼残渣  取本品1.0g，依法测定（附录Ⅷ N），遗留残渣不得过0.2%。

重金属  取炽灼残渣项下遗留的残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之三十。

【含量测定】  取本品适量，精密称定，加乙醇适量（每10mg加乙醇3ml）使溶解，再用灭菌水定量制成每1ml中约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A管碟法或浊度法）测定。1000交沙霉素单位相当于1mg交沙霉素。

【类别】  抗生素类药

【贮藏】  遮光，室温保存。

【制剂】 （1）交沙霉素片 （2）交沙霉素胶囊