依替膦酸二钠片

Yitilinsuan’erna Pian

Etidronate Disodium Tablets

本品含依替膦酸二钠（C2H6Na2O7P2）应为标示量的90.0％～110.0％。

【性状】  本品为白色片。

【鉴别】  （1）取本品细粉适量（约相当于依替膦酸二钠0.2g），加水20ml，振摇使依替膦酸二钠溶解，滤过，取滤液5ml，加硫酸铜试液1ml，摇匀，放置10分钟，产生蓝色沉淀。

（2）取本品细粉适量（约相当于依替膦酸二钠0.2g），加水10ml，振摇使依替膦酸二钠溶解，滤过，滤液加热浓缩，放冷至室温，有结晶析出，取结晶体在105℃干燥3小时，用溴化钾压片，照红外分光光度法（附录Ⅳ C）测定，在898cm-1、811cm-1、644cm-1、543 cm-1和463 cm-1波数处有特征吸收。

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第一法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量。滤过，精密量取续滤液2ml，置10ml量瓶中，再精密加入0.07％硫酸铜溶液2ml，用水稀释至刻度，即得供试品溶液；另取依替膦酸二钠对照品适量，精密称定，用水溶解并分别定量稀释制成每1ml中各约含0.12mg，0.21mg和0.24mg的溶液，精密量取上述溶液各2ml，分别置10ml量瓶中，再精密加入0.07％硫酸铜溶液2ml，用水稀释至刻度，即得对照品系列溶液；精密量取0.07％硫酸铜溶液2ml，置10ml量瓶中，用水稀释至刻度，即得空白溶液。取对照品系列溶液照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在233nm的波长处测定吸光度，根据吸光度与浓度，绘制标准曲线。取供试品溶液，同法测定，计算每片的溶出量。限度为标示量的85％，应符合规定。

其他  应符合片剂项下的各项规定（附录Ⅰ A）。

【含量测定】 取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于依替膦酸二钠0.1g），加无水甲酸2ml，冰醋酸50ml，溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于12.50mg的C2H6Na2O7P2。

【规格】  0.2g

【贮藏】  密封，干燥处保存。