依替膦酸二钠

Yitilinsuan Erna

Etidronate Disodium

C2H6Na2O7P2     249.99

本品为(1-羟基亚乙基) 二膦酸二钠盐。按干燥品计算，含C2H6Na2O7P2不得少于98.0％。

【性状】 本品为白色粉末，无臭，味微咸；具引湿性。

本品在水中易溶，在甲醇、无水乙醇或乙醚或氯仿中几乎不溶。

【鉴别】 (1) 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致(附录Ⅳ C)。

(2) 本品显钠盐的火焰反应(附录Ⅲ)。

【检查】 酸度 取本品，加水制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定(附录Ⅵ H)，pH值应为4.2~5.2。

亚磷酸盐 取本品约3.5g，精密称定，置250ml碘瓶中，加水约70ml，振摇使溶解后，加磷酸盐缓冲液[取磷酸二氢钠6.9g，加水500ml振摇使溶解，加0.1mol/L氢氧化钠溶液400ml，摇匀，即得］20ml，用25％氢氧化钠溶液调节pH值至7.3±0.2，精密加入碘滴定液(0.05mol/L)20ml，摇匀，避光放置3小时，用6mol/L醋酸溶液调节pH值至4.5±0.2，用硫代硫酸钠液(0.1mol/L)滴定至近终点时，加淀粉指示剂2ml，继续滴定至蓝色消失，并将滴定的结果用空白试验校正，每1ml的硫代硫酸钠液(0.1mol/L)相当于5.199mg NaH2PO3，含亚磷酸二氢钠不得过1.0％。

氯化物 取本品0.5g，加水25ml，振摇使溶解，依法检查(附录VIII A)，与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.01%）。

干燥失重 取本品，在210℃干燥至恒重，减失重量不得过5.0％(附录Ⅶ L)。

重金属 取本品0.50g，置石英坩埚中，炽灼完全，放冷，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品0.1g，精密称定，加无水甲酸2ml，摇匀，再加冰乙酸50ml、醋酐2ml，充分振摇，使溶解，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于12.50mg的C2H6Na2O7P2。

【类别】 骨质疏松症用药。

【贮藏】 密封，干燥处保存。

【制剂】 （1）依替膦酸二钠片（2）依替膦酸二钠胶囊