克拉霉素

Kela Meisu

Clarithromycin

书页号：中国药典2005年版二部-232

[修订]

【性状】由在乙醇中“略溶”改为“微溶”。

比旋度  取本品，精密称定，加二氯甲烷溶解并定量稀释使成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定(附录Ⅵ E)，比旋度为为-94º～-102º

【鉴别】(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集756图)一致。必要时取样品与对照品适量，溶于氯仿，于室温挥发至干，经真空干燥后取残渣测定，应与对照品的图谱一致。

【检查】有关物质  照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.033mol/L磷酸二氢钾溶液（取磷酸二氢钾4.55g，溶至1000ml水中）-乙腈（60：40）（用85％磷酸或2mol/L氢氧化钾调节pH值为5.4±0.1）为流动相，柱温：50℃，流速为每分钟1ml；检测波长205nm。同时精密称取克拉霉素对照品和6,11-二-O-甲基红霉素A对照品，用流动相溶解并稀释成每1ml中含克拉霉素和6,11-二-O-甲基红霉素A对照品分别为0.5mg和4.5μg的溶液，取50μl注入液相色谱仪测定，克拉霉素和6,11-二-O-甲基红霉素A依次流出，必要时调节流动相比例，使6,11-二-O-甲基红霉素A的出峰时间约为10～14分钟，理论板数按6,11-二-O-甲基红霉素A计算，应不低于8000，重复进样，其相对标准差(RSD)不得过3.0%。

对照品溶液的制备  取克拉霉素对照品约125mg，置50ml量瓶中，加乙腈25ml，超声使溶解，加水稀释至刻度，摇匀，作为克拉霉素标准储备液；另取6，11-二-O-甲基红霉素A对照品约45mg，置100ml量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，取10ml置100ml量瓶中，用溶剂A[乙腈-水(40：60)]稀释至刻度，作为6，11-二-O-甲基红霉素A标准储备液；取克拉霉素标准储备液10ml和6，11-二-O-甲基红霉素A标准储备液5ml置50ml量瓶中，用溶液A稀释至刻度，混匀，作为对照品溶液。含克拉霉素和6，11-二-O-甲基红霉素A分别约为0.5mg/ml和4.5μg/ml。

供试品溶液的制备与测定  精密称取本品约125mg，置250ml量瓶中，用乙腈25ml，超声使溶解，用溶剂A稀释至刻度，作为供试品溶液；取供试品溶液和对照品溶液各50μl注入液相色谱仪，记录色谱图至6,11-二-O-甲基红霉素A保留时间的4倍。按下式计算供试品中各杂质的含量和总杂质含量。其中降解物A、B、C、D和E的含量分别不得过0.5%、1.0%、0.5%、0.5%和0.5%，总未知杂质含量不得过1.0%，杂质总量不得过3.0%。

各杂质与6,11-二-O-甲基红霉素A的相对保留时间和校正因子见下表：

| 杂质类型 | 降解杂质编号 | 杂质名称 | 相对保留时间（RRT） | 校正因子（NF） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降解物 | A | 去二脱氧基己糖基-6-O-甲基-红霉素A | 0.21 | 1.12 |
| 合成副产物 | / | 红霉素A-9-肟（E） | 0.30 | 1.39 |
| 合成副产物 | / | 6-O-甲基红霉素A-9-肟(Z) | 0.37 | 2.00 |
| 合成中间体/前体 | / | N-去甲基-6-O-甲基红霉素A-9-肟(E) | 0.44 | 2.48 |
| 合成中间体/前体 | / | 6-O-甲基-红霉素A-9-肟(E) | 0.50 | 2.41 |
| 合成副产物/降解物 | B | N-去甲基-6-O-甲基红霉素A | 0.56 | 1.72 |
| 降解物 | C | 10,11-酐-6-O-甲基红霉素A | 0.89 | 2.62 |
| 合成副产物 | / | 6,11-二-O-甲基红霉素A | 1.00 | 1.00 |
| 合成副产物 | / | 6,12或11,12-双-O-甲基红霉素A | 1.10 | 1.00 |
| 降解物 | D | 6-O-甲基-红霉素A-N-氧 | 1.10 | 0.95 |
| 合成副产物 | / | 6,4”-双-O-甲基红霉素A | 1.15 | 0.88 |
| 合成副产物 | / | 6-O-甲基-红霉素A-9-甲基-肟 | 1.23 | 2.34 |
| 降解物 | E | 3-去二脱氧基己糖基-8,9;10,11-二酐-9,12-半缩酮-6-O-甲基红霉素A | 1.70 | 4.50 |
| 合成副产物 | / | 6-O-甲基红霉素A-9-甲基-肟(E) | 2.02 | 2.74 |
| 合成副产物 | / | N-去甲基-N-甲酸基-6-O-红霉素A-9-肟 | 2.15 | 5.47 |
| 合成中间体/前体 | / | 2’-O-苯甲基-6-O-甲基-红霉素A | 3.65 | 9.77 |

炽灼残渣  取本品1.0g，依法检查(附录Ⅷ N)，遗留残渣不得过0.2%。