克霉唑

Kemeizuo

Clotrimazole

[修订]

【检查】  有关物质  取本品，精密称定，用甲醇-水(7:3)溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用甲醇-水(7:3)稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另精密称取二苯基-(2-氯苯基)甲醇对照品适量，用甲醇-水(7:3)制成每1ml中约含1μg的溶液，作为对照品溶液。另取克霉唑、二苯基-(2-氯苯基)甲醇对照品适量，用甲醇-水(7:3)制成每1ml中分别含0.04mg与0.03mg的溶液，作为系统适用性试验溶液。照高效液相色谱法(附录V D)测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-0.05mol/L的磷酸二氢钾(7:3，用磷酸调pH值至5.7～5.8)为流动相，检测波长为215nm，取系统适用性试验溶液10μl，注入液相色谱仪，理论板数按克霉唑峰计算不低于4000，克霉唑峰与二苯基-(2-氯苯基)甲醇峰的分离度应大于2.0。精密量取对照品溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使二苯基-(2-氯苯基)甲醇峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取供试品溶液、对照溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至供试品溶液主峰保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如有与对照品溶液中二苯基-(2-氯苯基)甲醇相应的色谱峰，按外标法计算，含二苯基-(2-氯苯基)甲醇不得大于0.3%；供试品溶液色谱图中除咪唑、二苯基-(2-氯苯基)甲醇和溶剂峰外，其他杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的四分之一(0.25%)。

【制剂】  (1)克霉唑口腔药膜   (2)克霉唑乳膏   (3)克霉唑药膜   (4)克霉唑栓  (5)克霉唑溶液   (6)复方克霉唑乳膏  (7)克霉唑倍他米松乳膏

[增订]

【鉴别】  (1) 取本品适量，用二氯甲烷制成每1ml 中含5mg 的溶液，作为供试品溶液；另取克霉唑对照品加二氯甲烷制成每1ml 中约含5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅴ B)试验，吸取供试品溶液与对照品溶液各10μl，点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以异丙醚为展开剂，并在展开缸中放入装有浓氨溶液的小烧杯使氨蒸气饱和，展开，晾干，在碘蒸气中显色，供试品溶液所显主斑点的颜色与位置应与对照品溶液的主斑点相同。

[删除]

【鉴别】  (1) 取本品约0.1g，加丙酮10ml溶解后，加三硝基苯酚试液至沉淀完全，放置，滤过；沉淀用水洗涤，在105 ℃干燥1 小时，依法测定（附录ⅥC），熔点约为170 ℃，熔融时同时分解。