凝血酶冻干粉

Ningxuemei Dongganfen

Lyophilizing Thrombin Powder

书页号：中国药典2005年版二部—866

[修订]

含量限度修订为“含凝血酶应为标示量的80％～150％。”

【性状】  本品为白色或类白色的冻干块状物或粉末。每1ml中含500单位的0.9％氯化钠溶液可微显浑浊。

【检查】  水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过5.0％。

【效价测定】   纤维蛋白原溶液的制备  取纤维蛋白原，用0.9％氯化钠溶液制成含0.1％凝固物的溶液。

标准品溶液的制备  取凝血酶标准品，用0.9％氯化钠溶液溶解分别定量稀释制成每1ml中含5.0单位、6.4单位、8.0单位、10.0单位的标准品溶液。

供试品溶液的制备  取本品5瓶，分别用0.9％氯化钠溶液溶解并定量转移至同一量瓶中，混匀，稀释至刻度，再用0.9％氯化钠溶液定量稀释成与标准溶液相同的浓度。

测定法  取内径1cm、长10cm的试管4支，各精密加入纤维蛋白原溶液0.9ml，置37℃±0.5℃水浴中保温5分钟，再分别精密量取上述4种浓度的标准品溶液各0.1ml，迅速加入上述各试管中，立即记时、摇匀，置37℃±0.5℃水浴中，观察纤维蛋白的初凝时间，每种浓度测5次，求平均值（5次测定之最大值与最小值的差不得超过平均值的10％，否则重测）。标准品溶液的浓度应控制凝结时间在14秒～60秒为宜。以标准品效价（单位）的对数为横坐标，凝结时间（秒）的对数为纵坐标，进行直线回归（r≥0.99）。精密吸取供试品溶液0.1ml，按上述方法平行测定5次，求出凝结时间的平均值（误差要求同标准曲线），用线性回归方程求得单位数，计算，即得。

[增订]

【检查】  装量差异  应符合注射剂项下的有关装量差异的规定（附录Ⅰ B）