别嘌醇

Biepiaochun

Allopurinol

书页号：2005年版二部－259

[修订]

【性状】本品为白色或类白色结晶性粉末；几乎无臭。

本品在水或乙醇中极微溶解，在三氯甲烷或乙醚中不溶；在0.1mol/L的氢氧化钠或氢氧化钾溶液中易溶。

【检查】 有关物质  取本品约15mg，置25ml量瓶中，加0.4％氢氧化钠溶液12.5ml溶解,加盐酸溶液（9→1000）稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.125%磷酸二氢钾溶液（20：80）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按别嘌醇峰计算应不低于2000，别嘌醇峰与相邻的杂质峰分离度应符合要求。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%～20％。精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰的面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%）；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。