卡托普利

Katuopuli

Captopril

书页号：2005年版二部－104

[增订]

【鉴别】 (2) 取卡托普利二硫化物项下的供试品溶液，用甲醇稀释制成每制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为供试品溶液，照卡托普利二硫化物项下的色谱条件，分别取供试品溶液与卡托普利二硫化物项下的溶液（1）各20μl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液主峰的保留时间应与溶液（1）主峰的保留时间一致。

原鉴别（2）改为鉴别（3）

[修订]

【检查】 卡托普利二硫化物  避光操作。取本品，加流动相溶解制成每1ml中含0.5mg的溶液，作为供试品溶液（立即使用）；另取卡托普利对照品，加甲醇制成每1ml中含0.1mg的溶液（1）；取卡托普利二硫化物对照品，加甲醇制成每1ml中含0.5mg的溶液（2）;精密量取溶液（1）1ml与溶液（2）3ml，置同一100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）试验，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；0.01mol/L磷酸二氢钠溶液－甲醇－乙腈（70:25:5）用磷酸调节pH值至3.0±0.05为流动相；检测波长为215nm；柱温40℃；取对照品溶液50μl,注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使卡托普利二硫化物色谱峰的峰高约为满量程的50％；卡托普利与卡托普利二硫化物的分离度不小于4.0。精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液各50μl,分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有与对照品溶液相应的卡托普利二硫化物色谱峰，按外标法以峰面积计算,其含量不得过1.0%。