双唑泰栓

Shuangzuotai Shuan

Metronidazole, Clotrimazole and Chiorhexidine Acetate Suppositories

[修订]

【处方】  甲硝唑                        200g

克霉唑                        160g

醋酸氯己定                     8g

羊毛脂                        适量

石  蜡                        适量

半合成脂肪酸甘油酯            适量

─────────────────────

制  成                       1000粒

【性状】  本品为类白色至乳黄色栓剂。

【含量测定】照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)。

色谱条件与系统适用性试验  用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-水-三乙胺 (70：30：0.3) （含庚烷磺酸钠10mmol/L，用磷酸调节pH值至4.0）为流动相；检测波长为260nm。理论板数按克霉唑峰计算应不低于2500，甲硝唑峰、克霉唑峰与醋酸氯己定峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品10粒，精密称定，置小烧杯中，置70～80℃水浴上温热熔融，在不断搅拌下冷却至室温，精密称取适量（约相当于甲硝唑20mg），置100ml量瓶中，加甲醇-水（70：30）约70ml，置70～80℃水浴中剧烈振摇10分钟，再置70～80℃水浴中超声振摇10分钟使供试品溶解，冷却至室温，用甲醇-水（70：30）稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却2小时，取出迅速滤过，待续滤液放置至室温，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取甲硝唑、克霉唑与醋酸氯己定对照品适量，精密称定，加甲醇-水（70：30）溶解并定量稀释制成每1ml中含甲硝唑200μg、克霉唑160μg与醋酸氯己定8μg的对照品溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】(3) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液中各主峰的保留时间应与对照品溶液相应主峰的保留时间一致。

[删除]

【鉴别】(3) 取本品适量，加三氯甲烷制成每1ml中含克霉唑2mg的溶液作为供试品溶液。另取克霉唑对照品，加三氯甲烷制成每1ml中含2mg的溶液作为对照品溶液，照薄层色谱法（附录V B）试验，吸取供试品溶液与对照品溶液各10靗,分别点于同一硅胶G薄层板上，以二甲苯－正丙醇－浓氨溶液(180:20:1)为展开剂，展开后，晾干,置碘蒸汽中显色，供试品所显主斑点的颜色及位置应与对照品的主斑点相同。