双氯芬酸钠栓

Shuanglüfensuanna shuan

Diclofenac Sodium Suppositories

本品含双氯芬酸钠（C14H10Cl2NNaO2）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】本品为类白色至淡黄色的栓剂。

【鉴别】（1）取本品适量（约相当于双氯芬酸钠50mg），加乙醇2ml，水浴加热使溶解，放冷，待基质凝固后，滤过，滤液蒸干，取残渣适量，加水使成糊状，用铜片蘸取少量，在无色火焰中燃烧，火焰边缘应显绿色。

（2）取鉴别（1）项下的残渣适量，炽灼后显钠盐的鉴别反应（附录 Ⅲ）。

（3）取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在282nm的波长处有最大吸收，在250nm的波长处有最小吸收。

【检查】应符合栓剂项下有关的各项规定（附录ⅠD）。

【含量测定】取本品10粒，精密称定，水浴温热熔化，在不断搅拌下冷却至室温，精密称取适量（约相当于双氯芬酸钠50mg），置100ml量瓶中，加水适量，在50～60℃水浴中振摇使溶解后，放冷，加水至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置分液漏斗中，精密加水20ml, 摇匀，加石油醚(60～90℃)20ml，振摇，静置，分取水层，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加50%乙醇溶液至刻度，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在282nm的波长处测定吸光度，以C14H10Cl2NNaO2的吸收系数（E1cm1%）为415计算，即得。

【类别】消炎镇痛类药。

【规格】（1）12.5mg   （2）50mg

【贮藏】避光，密闭，在30℃以下保存。