双羟萘酸噻嘧啶

Shuangqiangnaisuan Saimiding

Pyrantel Pamoate

书页号：2005年版二部－59

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录V D)测定(用棕色玻璃容器，避光，立即测定)。

色谱条件与系统适用性试验  用硅胶为填充剂；以乙腈-水-醋酸-二乙胺(92.8:3:3:1.2)为流动相；检测波长为288nm。 取供试品溶液10ml，于2000lx条件下光照24小时，取20µl注入液相色谱仪，紧邻噻嘧啶峰后的杂质峰相对保留时间约为噻嘧啶峰的1.3倍，与噻嘧啶峰的分离度应不小于4.0。

[增订]

【检查】 有关物质  避光操作，立即测定。取本品80mg，置100ml容量瓶中，加冰乙酸-水-二乙胺（5:5:2）7ml，再加乙腈稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml，置100ml容量瓶中，用流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照含量测定项下色谱条件测定，取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使噻嘧啶主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至噻嘧啶主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。