吡嗪酰胺片

Biqinxian’an Pian

Pyrazinamide Tablets

书页号：2005年版二部－252

[修订]

【含量测定】 取重量差异项下的样品，研细，精密称取适量（约相当于吡嗪酰胺0.1g）置200ml量瓶中，加水适量，振摇使吡嗪酰胺溶解，并用水稀释至刻度，摇匀，静置，滤过。精密量取续滤液5ml，置250ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在268nm的波长处测定吸光度；另取吡嗪酰胺对照品适量，精密称定，加水制成每1ml中约含10μg的溶液，同法测定，计算，即得。