吲哚菁绿

Yinduo jinglu

Indocyanine Green

书页号：2005年版二部-258

[修订]

【检查】 水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M第一法A)测定，含水分不得过6.0%。

[增订]

【检查】有关物质  取本品约50mg，置100ml量瓶中，加流动相适量，振摇使吲哚菁绿溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以pH5.8磷酸盐缓冲液-乙腈-甲醇（50：47：3）为流动相；检测波长为216nm。理论板数按吲哚菁绿峰计算不低于1000，吲哚菁绿峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％，再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）。