咪康唑氯倍他索乳膏

Mikangzuo lübeitasuo Rugao

# Compound Miconazole Nitrate Cream

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录ⅤD）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.5%醋酸铵溶液-乙腈-甲醇（24︰38︰38）为流动相；检测波长为240nm，柱温35℃。理论板数按硝酸咪康唑峰计算不低于2000。硝酸咪康唑峰与丙酸氯倍他索峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品2.5g，精密称定，置烧杯中，加甲醇20ml，置80℃水浴中振摇使溶解，用甲醇适量移至50ml量瓶中，放冷至室温，用甲醇加至刻度，摇匀，冰浴中冷却1小时后立即滤过，放至室温，取续滤液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取硝酸咪康唑对照品和丙酸氯倍他索对照品适量，精密称定，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含硝酸咪康唑1mg与丙酸氯倍他索25µg的溶液，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。