【新增】

咪达唑仑注射液（草案）

Midazuolun Zhusheye

Midazolam Injection

本品为咪达唑仑添加适量盐酸、氯化钠制成的灭菌水溶液。含咪达唑仑（C18H13ClFN3）应为标示量得95.0%～105.0%。

【性状】  本品无色或几乎无色的澄明液体。

【鉴别】  （1）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

（2）取本品适量（约相当于咪达唑仑20mg），加饱和碳酸氢钠溶液5ml，用氯仿提取2次，每次10 ml，合并氯仿液，加无水硫酸钠干燥，滤过，滤液置水浴蒸干，残渣的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。

（3）本品显钠盐与氯化物的鉴别反应（1）（附录 III）。

【检查】  pH值  应为2.9～3.7 （附录Ⅵ H）

颜色  取本品，依法检查（附录Ⅸ A第一法），与黄色或黄绿色2号标准比色液比较，不得更深。

有关物质   取本品，用流动相稀释并制成每1ml中含咪达唑仑0.5mg的溶液,作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml 量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件与系统适用性试验进行测定，取供试品溶液与对照溶液避光放置3小时，取对照溶液10μl，注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10?l，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，量取各杂质峰的面积，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液的主峰面积（1.0%）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计）

细菌内毒素   取本品，依法检查（附录ⅩI E）, 每1mg咪达唑仑中内毒素含量应小于8.3EU。

无菌  取本品，用薄膜过滤法处理，以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（附录XI H），应符合规定。

其他   应符合注射液项下有关的各项规定（附录Ⅰ A）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录 ⅤD）测定

色谱条件与系统适用性  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-磷酸盐缓冲液（取同体积的0.1mol/L磷酸溶液与0.03mol/L三乙胺溶液混合，用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节混合液的pH值至3.5）（65：35）为流动相；检测波长为220nm；柱温为40℃。取咪达唑仑对照品与N-脱烷基氟西泮杂质对照品（7-氯-5-（2-氟苯基）-1，3-二氢-2H-1，4-苯并二氮杂-2-酮）各适量，用流动相溶解并制成每1ml中各约含10?g的溶液，避光放置3小时作为系统适用性试验用溶液，取溶液10?l, 注入液相色谱仪，记录色谱图，咪达唑仑与N-脱烷基氟西泮峰的分离度应大于3.0。

测定法   精密量取本品适量（约相当于咪达唑仑10mg），置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，避光放置不少于2小时后，精密量取10?l，注入液相色谱仪，记录色谱图；另精密称取咪达唑仑对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  同咪达唑仑。

【规格】  （1）2ml:2mg  (2) 5ml:5mg（3）1ml:5mg（4）2ml:10mg

【贮藏】  遮光，密闭保存。