哈西奈德溶液

Haxinaide Rongye

Halcinonide Solution

书页号：2005年版二部－394

[修订]

【性状】  本品为无色澄清液体，可微显黏性。

【检查】  装量  取本品，照最低装量检查法（附录Ⅹ F）试验，读出每个容器内容物的装量，并求其平均装量，均应符合下表的有关规定。如有1个容器装量不符合规定，则另取5个（或3个）复试，应全部符合规定。

| 标示装量 | 平均装量 | 每个容器装量 |
| --- | --- | --- |
| 20ml以下 | 不少于标示装量的95% | 不少于标示装量的90% |
| 20ml及20ml以上 | 不少于标示装量的97% | 不少于标示装量的93% |

【含量测定】  精密量取本品适量，用甲醇制成每1ml中约含0.1mg的溶液；精密量取该溶液10ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，照哈西奈德含量测定项下的色谱条件，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取哈西奈德对照品适量，精密称定，用甲醇制成每1ml中约含0.1mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。