复方克霉唑乳膏

Fufang Kemeizuo Rugao

Compound Clotrimazole Cream

[修订]

本品含克霉唑(C22H17ClN2) 和尿素(CH4N2O)均应为标示量的90.0%～110.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验　用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇(30:70，用10%磷酸调节pH值至5.7～5.8)为流动相；检测波长为215nm。取克霉唑、二苯基-(2-氯苯基)甲醇对照品适量，加甲醇-水(7:3)溶解并稀释制成每1ml中分别含0.04mg与0.03mg的溶液，精密量取10μl，注入液相色谱仪，理论板数按克霉唑峰计算不低于4000，克霉唑峰与二苯基- (2-氯苯基)甲醇峰的分离度应大于2.0。

测定法　取本品5支内容物混匀，精密称取适量(约相当于克霉唑2mg)，置50ml量瓶中，加甲醇28ml，置50℃水浴中加热5分钟，时时振摇，然后取出强烈振摇5分钟，加水12ml，摇匀，放冷至室温，用水-甲醇 (3:7)稀释至刻度，摇匀，置冰浴中冷却2小时，用0.45μm滤膜滤过，取续滤液放至室温，精密量取10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取克霉唑对照品适量，精密称定，加水-甲醇 (3:7)溶解并定量稀释制成每1ml中约含0.04mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

尿素  对照品溶液的制备  取尿素对照品适量，精密称定，用乙醇溶解并定量稀释成每1ml中约含尿素0.5mg的溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，精密称定(约相当于尿素50mg)，置100ml量瓶中，加乙醇50ml，置热水浴中加热使尿素溶解，放冷至室温，用乙醇稀释至刻度，摇匀，移置冰浴中冷却30分钟，用0.45μm滤膜滤过，取续滤液放置室温。

测定法  精密量取供试品溶液与对照品溶液各3ml，分别置25ml量瓶中，各精密加对二甲氨基苯甲醛溶液(取对二甲氨基苯甲醛2g，加乙醇96ml与盐酸4ml使溶解，即得)10ml，用乙醇稀释至刻度，摇匀，暗处放置15分钟，必要时滤过，立即照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)，在420nm的波长处测定吸光度，计算，即得。

[增订]

【鉴别】 (4)取本品适量(约相当于克霉唑20mg)，加二氯甲烷4ml ，振摇30分钟，离心，取上清液作为供试品溶液；另取克霉唑对照品，加二氯甲烷制成每1ml 中含5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl ，分别点于同一硅胶Ｇ薄层板上，以异丙醚为展开剂，并在展开缸中放入装有浓氨溶液的小烧杯使氨蒸气饱和，展开，晾干，在碘蒸气中显色，供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

(5) 在含量测定项下的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

以上(4)、(5)两项可选做一项。

【检查】  二苯基-(2-氯苯基)甲醇  取本品适量(相当于克霉唑10mg)，精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇28ml，置50℃水浴中加热5分钟，时时振摇，然后取出强烈振摇5分钟，加水12ml，摇匀，放冷至室温，用水-甲醇 (3:7)稀释至刻度，摇匀，置冰浴中放置2小时，用0.45μm滤膜滤过，取续滤液放至室温，作为供试品溶液。另取二苯基-（2-氯苯基）甲醇对照品适量，精密称定，加水-甲醇 (3:7)溶解并定量稀释制成1ml中约含2μg的溶液，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取对照品溶液与供试品溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的1.5倍，供试品溶液的色谱图中如有与对照品溶液相应的二苯基- (2-氯苯基)甲醇色谱峰，按外标法以峰面积计算，不得过克霉唑标示量的1.0%。