复方十一烯酸锌软膏

Fufang Shiyixisuanxin Ruangao

Compound Zinc Undecylenate Ointment

[修订]

本品含十一烯酸锌(C22H38O4Zn)应为18.5%～21.5%，含十一烯酸总量应为19.8%～23.8%。

【含量测定】  十一烯酸锌  取本品约2.5g，精密称定，置锥形瓶中，加1mol/L盐酸溶液10ml与水20ml，置水浴中加热约15分钟，振摇，至油层澄清，加热水20ml，搅拌，静置，放冷，加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴，加氨试液适量至溶液显微黄色，加水使全量约为35ml，再加氨-氯化铵缓冲液（pH10.0）10ml与铬黑T指示剂少许，用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)滴定至溶液自紫红色转为纯蓝色。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于21.60mg的C22H38O4Zn。

十一烯酸总量  照气相色谱法(附录Ⅴ E)测定。

色谱条件与系统适用性试验  采用二甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱，柱温210℃；检测器温度与进样口温度均为250℃。内标峰与十一烯酸峰的分离度应不小于5.0。理论板数按十一烯酸峰计算不低于10000。

内标溶液的制备  取十一烷适量，加三氯甲烷制成每1ml中约含3mg的溶液，即得。

测定法  取本品约0.4g，精密称定，置锥形瓶中，加盐酸溶液(1→50)25ml，水浴加热，振摇，至油层澄清，放冷，移至分液漏斗中，用三氯甲烷提取三次（30ml、20ml、20ml）。合并提取液置100ml量瓶中，精密加内标溶液5ml，加三氯甲烷稀释至刻度，摇匀，精密量取1μl，注入气相色谱仪，记录色谱图；另取十一烯酸对照品约80mg，置100ml量瓶中，同法测定，按内标法以峰面积计算。

[增订]

【鉴别】  (3) 在十一烯酸含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  游离十一烯酸  含游离十一烯酸按下式计算：游离十一烯酸占十一烯酸总量＝（测定的十一烯酸总量－十一烯酸锌的含量×0.8533）/测定的十一烯酸总量×100%。游离十一烯酸占十一烯酸总量应不低于18.0%。

【规格】 (1)10g  (2)20g