复方氢氧化铝片

Fufang QingYanghualü Pian

Compound Aluminium Hydroxide Tablets

书页号：2005年版二部－432

[修订]

本品每片中含氢氧化铝[Al(OH)3]不得少于0.177g；含三硅酸镁按氧化镁（MgO）计算，不得少于20.0mg。

【含量测定】 氢氧化铝  取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于1/4片），加盐酸2ml与水50ml，煮沸，放冷，滤过，残渣用水洗涤；合并滤液与洗液，滴加氨试液至恰析出沉淀，再滴加稀盐酸使沉淀恰溶解，加醋酸-醋酸铵缓冲液（pH6.0）10ml，精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）25ml，煮沸10分钟，放冷，加二甲酚橙指示液1ml，用锌滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由黄色转变为红色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于3.900 mg的Al(OH)3。