头孢克洛

Toubaokeluo

Cefaclor

书页号: 中国药典2005年版二部p139

[增订]

【检查】　二氯甲烷  精密称取本品约200mg，置顶空瓶中，精密加内标溶液（正丙醇浓度约为20μg/ml的0.2mol/L氢氧化钠溶液）5.0ml溶解，密封瓶口，作为供试品溶液。精密称取二氯甲烷适量，用内标溶液溶解并稀释成每1ml中约含二氯甲烷20μg的溶液，量取5.0ml置顶空瓶中，作为对照品溶液。 照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P 第二法），采用聚乙二醇20M（或极性相当的）毛细管柱，柱温60℃，氢火焰离子化检测器（FID），检测器温度为150℃；进样口温度为120℃；顶空进样, 顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间为 20 分钟，取对照品溶液顶空进样，二氯甲烷峰和正丙醇峰间的分离度应不小于2.0。 取对照品溶液和供试品溶液分别进样，记录色谱图，按内标法以峰面积比值计算，含二氯甲烷的量不得过0.06％。