妥布霉素

Tuobumeisu

Tobramycin

书页号：中国药典2005年版二部—270

[修订]

【含量测定】取本品适量，精密称定，加灭菌水定量制成每1ml约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A 管碟法或浊度法）测定。浊度法可信限率不得大于7%。1000妥布霉素单位相当于1mg的C18H37N5O9。

妥布霉素微生物检定浊度法试验设计表

| 抗生素类别 | 试验菌 | 培养基 |  | 灭菌缓冲液pH值 | 抗生素浓度范围 单位/ml | 培养条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | pH值 |  |  | 温度/℃ |
| 妥布霉素 | 金黄色葡萄球菌[CMCC（B）26003] | Ⅲ | 7.0～7.2 | 7.8 | 0.3～1.1 | 35～37 |

[增订]

【鉴别】（2）取本品与妥布霉素标准品，分别用水溶解并定量稀释成每1ml中各含0.8mg的溶液，作为供试品溶液和标准品溶液，照有关物质项下的色谱条件试验，供试品溶液主峰的保留时间应与标准品溶液主峰的保留时间一致。

以上（1）、（2）两项可任选一项。

【检查】 有关物质  取本品适量，用水溶解并定量稀释成每1ml中约含4mg的溶液，作为供试品溶液，精密量取适量，加水定量稀释制成每1ml中约含12µg、24µg、48µg的溶液，作为对照溶液（1）、（2）、（3）。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（pH值使用范围为0.8～8）；以0.2mol/L三氟醋酸溶液为流动相；流速为每分钟0.4ml；用蒸发光散射检测器检测（参考条件：飘移管温度110℃，载气流量为每分钟3.0L）。 分别称取卡那霉素B对照品与妥布霉素标准品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中约含卡那霉素B 0.25mg和妥布霉素0.25mg的混合溶液，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图，妥布霉素峰的保留时间约为12分钟，卡那霉素B峰与妥布霉素峰的分离度应符合要求。量取对照溶液（3）10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取对照溶液（1）（2）（3）各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，以对照溶液浓度的对数值与相应峰面积的对数值计算回归方程，相关系数（r）应不小于0.99；另精密量取供试品溶液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，用回归方程计算供试品中各杂质的含量，最大单一杂质的量不得过1.0%，其他单一杂质的量不得过0.5%，各杂质总量不得过1.5%。

[删除]

【鉴别】（2）红外鉴别