尼 群 地 平

Niqundiping

Nitrendipine

书页号：2005年版二部－169

【检查】 有关物质　照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（150mm×4.6mm,5μm）,乙腈-四氢呋喃-水（20:24:56）为流动相，检测波长为237nm，理论板数按尼群地平峰计算一般不低于3000,尼群地平与杂质A峰的分离度应符合要求。

测定法  避光操作。取本品约50mg，精密称定，置50ml量瓶中，加四氢呋喃12ml溶解后，用乙腈-水（20:56）混合溶液稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液。取尼群地平杂质A适量，精密称定，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液作为对照品溶液。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的30%。精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如显杂质峰，以外标法以峰面积计算，杂质A不得大于0.1%，其它单个最大杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（1.0%），杂质峰面积的总和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0 %）。