尿激酶

Niaojimei

Urokinase

书页号：2005年版二部－279

[修订]

【性状】  本品为白色至类白色状粉末。

【检查】  凝血质样活性物质 （1）血浆的制备   取新鲜兔血液，加入3.8%枸橼酸钠溶液（每9ml血加3.8%枸橼酸钠溶液1ml），混匀，在2～8℃条件下，以每分钟5000转离心20分钟，使血浆澄清。取上清液在-20℃速冻保存备用，用前在25℃融化。

（2） 测定法  取本品，加巴比妥缓冲液(pH7.4) 使成每1ml 中含5000单位 、2500单位 、1250单位 、625单位及312单位的供试品溶液。若供试品中含乙二胺四醋酸盐或磷酸盐，必须先经巴比妥缓冲液（pH7.4）在2℃透析除去，再配成上述浓度的溶液。

取小试管(12mm×75mm)7支，在第1管和第7管各加入巴比妥缓冲液(pH7.4)0.1ml作空白对照，其余5管分别加入上述倍比稀释的供试品溶液各0.1ml, 再依次加入6-氨基已酸溶液〔取 6－氨基己酸1.97g ，加巴比妥缓冲液(pH7.4) 使溶解，并稀释至50ml〕和血浆各0.1ml ，轻轻摇匀，在25℃水浴中，静置3分钟，加入已预温至25℃的氯化钙溶液(取氯化钙1.84g ，加水使溶解并稀释至500ml)0.1ml，混匀，记录放入时间。注意观察血浆凝固，终点判断为轻轻倾斜试管置水平状，溶液呈斜面但不流动，记录凝固时间。每种浓度测3次，求平均值（3次测定中最大值与最小值的差不得超过平均值的10%，）。 以供试品溶液浓度的对数为纵坐标，复钙缩短时间（空白的凝固时间减去供试品的凝固时间）（秒）为横坐标绘图。连接不同稀释度的供试品各点，应成一直线，延伸直线使之与浓度对数值坐标轴相交，交点即表示供试品浓度，既凝血质样活性为零值时的供试品酶活力，按每1ml中供试品的单位表示，每1ml应不得少于150单位。

【效价测定】  酶活力项下“测定法”中将“以尿激酶的浓度为横坐标，以反应终点时间与入水浴时间的差值为纵坐标，在双对数纸上绘制标准曲线，应呈直线。供试品按上法测定，在标准曲线上求得效价（单位），计算每1mg供试品的效价（单位）。”修改为“以尿激酶浓度的对数为横坐标，以反应终点时间的对数为纵坐标，进行直线回归。供试品按上法测定，用线性回归方程求得效价，计算每1mg供试品的效价（单位）。”

[增订]

【检查】  乙肝表面抗原  取本品，加0.9%氯化钠溶液制成每1ml中含10mg的溶液，按试剂盒说明书项下测定，应为阴性。