帕米膦酸二钠注射液

Pamilinsuan  erna  Zhusheye

Pamidronate  Disodium  Injection

本品为帕米膦酸二钠加适量甘露醇制成的灭菌水溶液。含帕米膦酸二钠（C3H9NNa2O7P2）应为标示量的90.0％～110.0％。

【性状】  本品为无色的澄明液体。

【鉴别】  (1) 取本品2ml，加茚三酮2mg，加热，溶液显蓝至紫蓝色。

(2) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  pH值  应为5.0～7.0 （附录Ⅵ H）。

细菌内毒素  取本品，依法检查 (附录Ⅺ E)。每1mg帕米膦酸二钠中含内毒素的量应小于1.65EU。

无菌  取本品，用薄膜过滤法处理后依法检查 (附录Ⅺ H)，应符合规定。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ B）。

【含量测定】 避光操作。照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.4%，乙二胺四醋酸二钠的氢氧化钠溶液（取乙二胺四醋酸二钠0.4g与氢氧化钠0.034g，加水溶解并稀释至100ml）（14：86）为流动相 ；用荧光检测，激发光波长为395nm ，发射光波长为480nm。理论板数按帕米膦酸二钠峰计算不低于1000。

测定法  精密量取本品2ml，置50ml量瓶中，加硼酸盐缓冲液（pH值为10.0）（取无水四硼酸二钠6.04g氢氧化钠1.68g，加水使溶解并稀释到1000ml）20ml，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，精密加0.1%荧光胺的乙腈溶液5ml，边加边振摇，在20~40秒内加完，放置15分钟，用上述硼酸盐缓冲液（pH值10.0）稀释至刻度，摇匀 ，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取帕米膦酸二钠对照品约30mg，置250ml量瓶中，加甘露醇适量（使与供试品溶液中的甘露醇浓度一致），同法测定。按外标法以峰面积计算。

【类别】  同帕米膦酸二钠。

【规格】  5ml：15mg （以C3H9NNa2O7P2计）

【贮藏】  密闭保存。