度米芬

Dumifen

Domiphen Bromide

[修订]

【鉴别】  (3) 取本品1%水溶液10ml，加稀硝酸0.5ml，即生成白色沉淀，滤过，沉淀加乙醇即溶解；滤液显溴化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【含量测定】 取本品2.0g，加水溶解并稀释至100ml，精密量取25ml，置分液漏斗中，加三氯甲烷25ml与氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)10ml，精密加新制的5％碘化钾溶液10ml，振摇，静置使分层，分取水层用三氯甲烷振摇洗涤3 次，每次10ml，弃去三氯甲烷层，水层移入  250ml 具塞锥形瓶中，用水约15ml分3 次淋洗分液漏斗，合并洗液与水液，加盐酸40ml，放冷，用碘酸钾滴定液(0.05mol/L) 滴定至淡棕色，加三氯甲烷2ml，继续滴定并剧烈振摇至三氯甲烷层红色消失；精密量取新制的5％碘化钾溶液10ml，加水20ml以及盐酸40 ml，同法操作，作空白试验。每１ml碘酸钾滴定液(0.05mol/L)相当于41.45mg的C22H40BrNO。

[增订]

【性状】 熔点  取本品，80℃减压干燥5小时后，立即依法测定（附录Ⅵ C），熔点为108～118℃。

【鉴别】  （1）取本品，80℃干燥1小时，其红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集299图）一致。

【检查】    非季铵类物   精密量取含量测定项下的溶液25ml，用盐酸滴定液(0.1mol/L)10ml代替氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)10ml，同法操作。计算前后两次消耗的碘酸钾滴定液(0.05mol/L) 之差，每1g度米芬不得大于0.5ml 。

[删除]

【鉴别】  (1) 取本品约50mg，加水10ml溶解后，加铁氰化钾试液数滴，即生成黄色沉淀。

(3) 取本品，加水制成每1ml 中约含0.1mg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在268nm与275nm 的波长处有最大吸收。