异烟肼片

Yiyanjing Pian

Isoniazid Tablets

书页号：2005年版二部－217

[修订]

【性状】  “本品为白色片。” 改为“本品为白色或类白色片。”

【含量测定】  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量，加水溶解并稀释成每1ml中含异烟肼0.1mg的溶液，摇匀，滤过，取续滤液，作为供试品溶液，照异烟肼项下的方法测定。

[增订]

【鉴别】 （2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 游离肼  照薄层色谱法（附录V B）测定。

系统适用性试验  取本品细粉与硫酸肼各适量，加丙酮-水（1:1）使异烟肼与硫酸肼溶解并制成每1ml中分别含异烟肼100mg及硫酸肼0.08mg的混合对照品溶液，滤过，吸取续滤液5µl，点于硅胶G薄层板上，以异丙醇-丙酮（3:2）为展开剂，展开，晾干，喷以乙醇制对二甲氨基苯甲醛试液，15分钟后检视。游离肼与异烟肼的斑点应清晰分离。游离肼的Rf值约为0.75，异烟肼的Rf值约为0.56。硫酸肼检测限为0.2µg。

测定法  取本品细粉适量，加丙酮-水（1:1）使异烟肼溶解并制成每1ml中约含100mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液。另取硫酸肼加丙酮-水（1:1）制成每1ml中约含0.080mg（相当于游离肼20µg）的溶液，作为对照品溶液。吸取上述两种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以异丙醇-丙酮（3:2）为展开剂，展开，晾干，喷以乙醇制对二甲氨基苯甲醛试液，15分钟后检视。在供试品溶液主斑点前方与对照品溶液主斑点相应的位置上，不得显黄色斑点。

有关物质   取本品的细粉适量，加水使异烟肼溶解并制成每1ml中含0.5mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；照含量测定项下的色谱条件，立即测定，取对照溶液10µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个最大杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。