恩氟烷

Enfuwan

Enflurane

C3H2ClF5O  184.49

本品为2-氯-1-(二氟甲氧基)-1,1,2-三氟烷。

【性状】 本品为无色易流动的液体；具有特殊的臭气。

相对密度  本品的相对密度(附录Ⅵ A韦氏比重秤法)为1.523～1.530。

馏程  本品的馏程(附录Ⅵ B)为55.5℃～57.5℃。

折光率  本品的折光率(附录Ⅵ F)为1.302～1.304。

【鉴别】(1)本品显有机氟化物的鉴别反应(附录Ⅲ)。

(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集807图)一致。

【检查】 酸碱度  取本品20ml，加新沸过的冷水20ml，振摇3分钟，分取水层，加溴甲酚紫指示液2滴，如显黄色，加氢氧化钠滴定液(0.01mol/L)0.10ml，应变为紫色；如显紫色，加盐酸滴定液(0.01mol/L)0.60ml，应变为黄色。

氯化物  取本品5ml，加新沸过的冷水25ml，振摇3分钟，静置使分层，分取水层，

依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照溶液比较，不得更深（0.00065%）。

氟化物 试验过程均用塑料用具。

标准贮备溶液的制备  精密称取经105℃干燥4小时的氟化钠221mg，置100ml量瓶中，加水20ml使溶解，再加入氢氧化钠溶液（0.04%）1.0ml，用水稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于1mg的F）用塑料容器密闭存放，作为标准贮备液。

标准溶液的制备  精密量取标准贮备液适量，用缓冲溶液（pH5.25）（取氯化钠110g与柠檬酸钠1g，置2000ml量瓶中，加水700ml，振摇使溶解，小心加入氢氧化钠150g，振摇使溶解，放冷至室温，在振摇下加入冰醋酸450ml和异丙醇600ml，用水稀释至刻度，混匀，溶液的pH值应在5.0～5.5之间。）分别配置成每1ml中含F1、3、5、10µg的溶液各100ml。

供试品溶液的制备  精密量取本品25ml，精密加水25ml，振摇5分钟，静置分层，精密量取水层10ml，再精密加入缓冲溶液（pH5.25）10ml，摇匀，即得。

测定法  以甘汞电极为参比电极，氟电极为选择电极。分别测量标准溶液和供试品溶液的电位值，以氟离子浓度（µg/ml）的对数值为横坐标，以电位值（mv）为纵坐标，作图，绘制标准曲线，根据测得的供试品溶液的电位值，从标准曲线上确定供试品溶液中的氟离子浓度，不得大于5µg/ml[0.001%（w/v）]。

三氯甲烷  取本品适量，精密称定，加环己烷制成每1ml中约含0.1g的溶液，作为供试品溶液；另取三氯甲烷适量，精密称定，加环己烷制成每1ml中约含6µg的溶液，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法(附录Ⅷ P第三法)测定，使用由2-硝基对苯二酸改性的聚乙二醇（FFAP）为固定相的毛细管柱；柱温60℃；采用电子捕获检测器，检测器温度为220℃；进样口温度为150℃。理论板数以三氯甲烷峰计算不低于15000。精密量取供试品溶液与对照品溶液各lµl，分别注入气相色谱仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算，应符合规定。

不挥发物  取本品10ml，置经50℃恒重的蒸发皿中，室温下挥发至干，在50℃干燥2小时，遗留残渣不得过2.0mg。

水分  取本品，照水分测定法(附录Ⅷ M第一法A)测定，含水分不得过0.14%。

装量  取本品，依法检查（附录Ⅹ  F），应符合规定。

有关物质  精密量取取本品1ml，置100 ml量瓶中，加正己烷稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。照气相色谱法(附录Ⅴ E)测定，使用由2-硝基对苯二酸改性的聚乙二醇（FFAP）为固定相的毛细管柱；柱温为60℃；进样口温度为150℃；检测器为电子捕获检测器，温度为220℃。理论板数按恩氟烷峰计算不低于15000，恩氟烷与相邻杂质的分离度应符合规定。精密量取供试品溶液lµl，注入气相色谱仪，记录色谱图。按面积归一化法计算，各杂质峰面积的和不得大于总峰面积的8.0%。

【类别】 吸入全麻药。

【规格】 (1)100ml (2)150ml (3)250ml

【贮藏】 遮光，密闭，在阴凉处保存。