枸橼酸钙

# Juyuansuangai

## Calcium Citrate

C12H10Ca3O14•4H2O  570.50

本品为2-羟基丙烷-1,2,3三羧酸钙四水化合物，按干燥品计算，含C12H10Ca3O14不得少于98.0%。

【性状】 本品为白色结晶性粉末，无臭、无味。

本品在水或乙醇中不溶，在稀盐酸中易溶。

【鉴别】 (1) 取本品0.5g，加水10ml和2mol/L硝酸溶液2.5ml溶解，加硫酸汞试液1ml，加热至沸，加高锰酸钾试液1ml，即生成白色沉淀。

(2) 取本品0.5g，置瓷坩埚中，在尽可能低的温度下燃烧完全，放冷，残渣溶解于水10ml和冰醋酸1ml的混合液中，滤过，滤液中加草酸铵试液数滴，即生成白色沉淀，沉淀溶解于盐酸。

【检查】 干燥失重 取本品，在150℃干燥4小时，减失重量为10.0%~13.3%(附录Ⅷ L)。

酸中不溶物  取本品5g，加盐酸10ml，水50ml溶解，在水浴中加热30分钟，用4号垂熔玻璃坩埚滤过，残渣在105℃干燥2小时，称定重量，不得过10mg。

重金属  取本品1.0g，加水15ml和盐酸2ml，溶解后，加氨水1.5ml， 加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml与水适量成25ml依法检查(附录Ⅷ H第一法)，含重金属量不得超过百万分之十。

砷盐  取本品1.0g，加水23ml和盐酸5ml溶解后，依法检查(附录Ⅷ J第一法)，应符合规定(0.0002%)。

氟化物 取本品2.0g，置联接有冷凝管的50ml蒸馏瓶中，加高氯酸5ml，水15ml与玻璃珠数粒；瓶塞具有2孔，分别插入装有水的滴液漏斗（下接毛细管）与温度计；毛细管前端与温度计汞球均插入液面之下，小火加热，收集馏出液于加有水约5ml的液面下蒸馏，至135℃，再从滴液漏斗通过毛细管逐滴注入水，使温度维持在135-140℃，继续蒸馏至馏出液达75ml，用水冲洗冷凝管，并稀释至80ml，摇匀，量取40ml置比色管中作为供试品溶液，另量取水40ml置另一比色管中作为对照溶液，在两管中各加茜素磺酸钠指示液0.1ml，于供试品溶液中滴加0.05mol/L氢氧化钠溶液至与对照溶液颜色一致（刚显红色），再各加0.1mol/L盐酸溶液1ml，供试品溶液中精密滴加0.025%硝酸钍溶液至淡红色，记录消耗的体积数，与对照溶液中精确加入相同体积的0.025%硝酸钍溶液，摇匀，再精密滴加氟对照溶液（每1ml含20µg的F），使溶液的颜色与供试品溶液一致，消耗氟对照溶液不得过1.5ml（<0.003%）。

【含量测定】 取本品约0.2g，精密称定，加稀盐酸2ml和水10ml溶解后，用水稀释至100ml，加氢氧化钠试液15ml和钙紫红素指示剂0.1g，用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)滴定至蓝色。每1ml的乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于8.307mg C12H10Ca3O14。

【类别】 补钙药。

【贮藏】 密封保存。

【制剂】 枸橼酸钙片