柳氮磺吡啶

Liudanhuangbiding

Sulfasalazine

[修订]

按干燥品计算，含C18H14N4O5S应为97.0%～101.5%。

【检查】 有关物质  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（pH4.8）（取磷酸二氢钠1.0g与醋酸钠2.5g，加水900ml使溶解，并用冰醋酸调节pH值至4.8，用水稀释至1000ml）为流动相A，以磷酸盐缓冲液（pH4.8）-甲醇（20：80）为流动相B，按下表进行梯度洗脱，检测波长为320nm。柳氮磺吡啶峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 40 |
| 15 | 45 | 55 |
| 25 | 45 | 55 |
| 60 | 0 | 100 |
| 65 | 0 | 100 |
| 67 | 60 | 40 |
| 77 | 60 | 40 |

测定法  精密称取本品适量，用氨溶液（取浓氨溶液8ml，用水稀释至1000ml）溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用氨溶液定量稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液；取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主成分峰的峰高约为满量程的50%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液中主成分峰的峰面积，各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液主成分峰峰面积的4倍（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰峰面积0.05倍的峰忽略不计，溶剂峰、磺胺吡啶峰与水杨酸峰除外）。

[增订]

【检查】 水杨酸与磺胺吡啶  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（pH4.8）-甲醇（76：24）为流动相A，以磷酸盐缓冲液（pH4.8）-甲醇（20：80）为流动相B，按下表进行梯度洗脱，检测波长为300nm。水杨酸峰与磺胺吡啶峰的分离度应不低于2.0。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 10 | 100 | 0 |
| 11 | 0 | 100 |
| 23 | 0 | 100 |
| 24 | 100 | 0 |
| 33 | 100 | 0 |

测定法  精密称取本品适量，用氨溶液溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液，作为供试品溶液；分别精密称取水杨酸与磺胺吡啶各适量，用氨溶液溶解并定量稀释制成每1ml中各含5μg的溶液，作为对照溶液；取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使对照溶液主成分峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如显水杨酸峰与磺胺吡啶峰，其峰面积不得大于对照溶液中相应主峰的峰面积。