格列齐特

Gelieqite

Gliclazide

书页号：2005年版二部－595

[删去]

【鉴别】　(1)取本品少许,滴加吡啶后仅有微量未溶，再滴加硫酸铜试液5滴，振摇，显蓝紫色。

[修订]

【检查】 有关物质　取本品约50mg，置50ml量瓶中，加乙腈约20ml使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取5ml，置100ml量瓶中，用40%乙腈溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液(1)，精密量取对照溶液(1) 2ml，置50ml量瓶中，用40%乙腈溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液(2)；另取精密称取格列齐特杂质对照品F约10mg置100ml量瓶中，加乙腈约40ml使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液(1)，精密量取对照品溶液(1) 1ml，置100ml量瓶中，用40%乙腈溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液(2)。取对照溶液(1) 2ml和对照品溶液(1) 3ml置同一20ml量瓶中，用40%乙腈溶液稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水-乙腈-三乙胺-三氟乙酸（60:40:0.1:0.1）为流动相；检测波长为235nm。取系统适用性溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图，理论板数按格列齐特峰计算不低于3000。格列齐特峰与格列齐特杂质对照品F峰的分离度应不小于1.8。取对照溶液(2) 20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的15%；精密量取供试品溶液、对照溶液(2)与对照品溶液(2)各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中(相对主峰保留时间0.2以内的峰不计)，如有与对照品溶液(2)主峰相应的杂质峰，其峰面积不得大于对照品溶液(2)主峰面积(0.1%)；其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液(2)主峰面积的1/2；其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液(2)主峰面积。所有溶液均应临用新制。

炽灼残渣　取本品1.0g，依法检查(附录Ⅷ N)，遗留残渣不得过0.1％。