比沙可啶

Bishakeding

Bisacodyl

书页号：2005年版二部－46                                                      [修订]

【检查】

有关物质  照薄层色谱法（附录Ⅴ E）测定

系统适用性试验  取本品约40mg，加丙酮1ml，振摇使溶解，加30%过氧化氢溶液0.5ml，放置1小时，加丙酮稀释至2ml，摇匀，作为试验溶液（1）；另取本品适量，加丙酮制成每1ml中约含比沙可啶20mg的溶液，作为试验溶溶液（2）。吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以二甲苯-丁酮（1：1）为展开剂，展开，凉干，置紫外光灯（254nm）下检视，杂质斑点与比沙可啶的斑点应清晰分离，比沙可啶Rf值应约为0.7。

测定法  取本品，加丙酮制成每1ml中含20mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加丙酮稀释成每1ml中含0.20mg的溶液，作为对照溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以二甲苯-丁酮（1：1）为展开剂，展开，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液的主斑点比较，不得更深。

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量不得过0.5%（附录Ⅷ L）。