氢氧化铝

Qingyanghualü

Aluminium Hydroxide

书页号：2005年版二部－405

[修订]

英文名由“Aluminium Hydroxide”改为“Dried Aluminium Hydroxide”，删去分子式和分子量。

“本品含氢氧化铝按Al2O3 计算，不得少于48.0％。”改为“本品含氢氧化铝Al(OH)3不得少于76.5％。”

【检查】  制酸力  “每1g消耗盐酸滴定液(0.1mol/L)不得少于 230ml。”改为“每1g消耗盐酸滴定液(0.1mol/L)不得少于250ml。”

硫酸盐   取本品0.10g，加稀盐酸3ml，煮沸溶解后，放泠，加水稀释成50ml，滤过；取续滤液25ml，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液5.0ml制成的对照液比较，不得更浓(1.0％)。

【含量测定】  取本品约0.6g，精密称定，加盐酸与水各10ml，煮沸溶解后，放冷至室温，转移至250ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀；精密量取25ml，加氨试液中和至恰析出沉淀，再滴加稀盐酸使沉淀恰溶解为止，加醋酸－醋酸铵缓冲液(pH6.0)10ml，再精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)25ml，煮沸3～5分钟，放冷至室温，加二甲酚橙指示液1ml，用锌滴定液(0.05mol/L)滴定，至溶液自黄色转变为红色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于3.900mg的Al(OH)3。

[增订]

【检查】 镉  取本品0.50g两份，一份加硝酸4ml，煮沸溶解后，放泠，转移置50ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液（B)。另一份中加镉标准溶液（1.0μg/ml）1.0ml，同法操作，取续滤液作为对照溶液(A)。照原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D)，在228.8nm的波长处分别测定，应符合规定(0.0002％)。

汞  取本品1.0g两份，分别置50ml量瓶中，一份中加盐酸4ml摇匀后，加水25ml摇匀，加5%高锰酸钾溶液0.5ml，摇匀，滴加5%盐酸羟胺溶液至紫色恰消失，用水稀释至刻度，混匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液（B)；另一份中加汞标准溶液（2.0μg/ml）1.0ml，同法操作，取续滤液作为对照溶液(A)。照原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D)，在253.6nm的波长处分别测定，应符合规定(0.0002％)。