氧化镁

Yanghuamei

Magnesium Oxide

书页号：2005年版二部－604

[增订]

酸性溶液的颜色  取本品1.0g ，加醋酸15ml与水5ml，煮沸2min，放冷，加水使成20ml，如浑浊可滤过，溶液应无色；如显色，与黄绿色2号标准比色液（附录Ⅸ A第一法）比较，不得更深。

[修订]

碱度  取本品1.0g，加水50ml，煮沸5 分钟，趁热滤过，滤渣用水适量洗涤，洗液并入滤液中，加甲基红指示液数滴，再加硫酸滴定液(0.05mol/L)2.0ml，溶液应由黄色变为红色。

氧化钙  取新炽灼放冷的本品5.0g ，加水30ml与醋酸70ml溶解，煮沸2min，冷却，滤过，滤渣用稀醋酸洗涤，合并滤液与洗液，加稀醋酸使成100ml，作为供试品溶液，精密量取10ml，加水300ml三乙醇胺溶液(3→10)10ml 与45％氢氧化钾溶液10ml，放置5 分钟，加钙紫红素指示剂0.1g，用乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.01mol/L)滴定至溶液自紫红色转变为蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml 乙二胺四醋酸二钠滴定液（0.01mol/L ）相当于0.5608mg的CaO ，本品含氧化钙不得过0.50％。

氯化物  精密量取氧化钙项下供试品溶液1ml，依法检查（附录Ⅷ A）与标准氯化钠溶液7.0ml 制成的对照液比较，不得更浓(0.14％)。

硫酸盐  精密量取氧化钙项下供试品溶液2ml，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液3.0ml 制成的对照液比较，不得更浓(0.3％)。

可溶性物质  取本品1.0g，加水100ml，煮沸5 分钟，滤过，滤液置水浴上蒸干，并在105 ℃干燥1 小时，遗留残渣不得过2.0％。

砷盐  精密量取氧化钙项下供试品溶液8ml，加盐酸5ml，加水至28ml，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定(0.0005％) 。