氯化钾缓释片

Lühuajia Huanshi Pian

Potassium Chloride Sustained-release Tablets

书页号：2005年版二部－763

[修订]

【性状】 本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显白色。

【含量测定】 取本品10片（糖衣片用水洗去包衣，用滤纸吸去残余的水，晾干，并于硅胶干燥器中干燥24小时），精密称定，研细，精密称取适量（约相当于氯化钾0.5g），置500 ml量瓶中，加水适量，超声处理5分钟使氯化钾溶解，放冷至室温，加水稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5 ml，置100 ml量瓶中，加盐酸溶液（2.7→100）稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取经105℃干燥至恒重的氯化钾对照品0.25 g，精密称定，置250 ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5 ml，置100 ml量瓶中，加盐酸溶液（2.7→100）稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。

精密量取对照品溶液2 ml、3ml、4ml、5 ml及6 ml，分别置100 ml量瓶中，各加20%氯化钠溶液2.0 ml，加盐酸溶液（2.7→100）稀释至刻度，摇匀；另精密量取供试品溶液2 ml，置50 ml量瓶中，加20%氯化钠溶液1.0 ml，加盐酸溶液（2.7→100）稀释至刻度，摇匀。取上述各溶液，照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D含量测定第一法），以20%氯化钠溶液2.0 ml加盐酸溶液（2.7→100）至100ml为空白，在766.5 nm的波长处测定，计算，即得。