氯碘羟喹

Lüdian Qiangkui

Clioquinol

书页号：2005年版二部－775

[修订]

限度 本品为5-氯-7-碘-8-羟基喹啉。按干燥品计算，含C9H5ClINO应为98.0%～102.0%。

【含量测定】 取本品0.2g，精密称定，加醋酐20mL溶解后，加冰醋酸30mL，照电位滴定法（附录Ⅶ  A），用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于30.55mg C9H5ClINO。

[增订]

【检查】有关物质  取本品50mg，置50ml量瓶中，加甲醇适量，微热使溶解，放冷，加甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。另取系统适用性试验用对照品约10mg，置100ml量瓶中，加甲醇10ml微热使溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验溶液。取系统适用性试验溶液20µl，照高效液相色谱法，用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙二胺四醋酸二钠盐缓冲液(取乙二胺四醋酸二钠0.5g，加水400ml，振摇使溶解，加三乙胺4ml，用磷酸调节pH值至3.0)-甲醇(35：65)为流动相；检测波长为254nm，色谱图中除主成分峰外应显示三个杂质峰，相邻峰间的分离度应符合规定，理论板数按氯碘羟喹峰计算不低于5000。精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积之和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（3.0%）。