氯膦酸二钠胶囊

Lülinsuanerna Jiaonang

Clodronate Disodium Capsules

本品含无水氯膦酸二钠（CH2Cl2Na2O6P2）应为标示量的95.0％～105.0％。

【性状】 本品内容物为白色或类白色颗粒。

【鉴别】 (1) 取本品的内容物适量（约相当于无水氯膦酸二钠0.4g），加水15ml使溶解，滤过，滤液用稀盐酸调节pH值至3.8～4.0，置水浴上蒸发至近干，残渣置五氧化二磷减压干燥器中干燥2小时，照氯膦酸二钠项下鉴别项试验，显相同的结果。

(2) 在含量测定项下记录的图谱中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录ⅠE）。

【含量测定】 取装量差异项下的内容物适量（约相当于无水氯膦酸二钠0.24g），精密称定，置50ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液25ml，加1mol/L氢氧化钠溶液15ml，加热回流45分钟，放冷，用水定量移至烧杯中，加10mol/L硝酸溶液6ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），采用银－硝酸钾盐桥－饱和甘汞电极，用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定。每1ml硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于14.44mg的CH2Cl2Na2O6P2。

【类别】 同氯膦酸二钠。

【规格】 (1) 0.2g  (2) 0.4g  （按CH2Cl2Na2O6P2计）

【贮藏】 密封，在阴凉干燥处保存。