氯膦酸二钠

Lülinsuan’erna

Clodronate Disodium

CH2Cl2Na2O6P2 · 4H2O   360.92

本品为二氯亚甲基二膦酸二钠四水合物。按干燥品计算，含CH2Cl2Na2O6P2不得少于98.0%。

【性状】 本品为白色结晶或结晶性粉末；无臭。

本品在水中易溶，在甲醇、三氯甲烷或乙醚中几乎不溶；在氢氧化钠试液中易溶。

【鉴别】（1）本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集866图）一致。

（2）本品显钠盐的鉴别反应 (附录Ⅲ)。

【检查】 酸度  取本品0.1g，加水10ml使溶解，依法测定(附录Ⅵ H)，pH值应为3.5～4.5。

溶液的澄清度  取本品1.0g，加水25ml溶解后，溶液应澄清；如显浑浊，与1号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较，不得更浓。

有关物质  取本品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含无水氯膦酸二钠1.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用水定量稀释制成每1ml中约含无水氯膦酸二钠12μg的溶液，作为对照溶液；另取氯化钠、亚磷酸与磷酸对照品，精密称定，分别加水溶解并定量稀释制成每1ml中含氯离子0.6μg、亚磷酸6μg与磷酸6μg的溶液，作为对照品溶液(1)、(2)和(3)。照离子色谱法（附录Ⅴ J）试验，用阴离子交换色谱柱（推荐使用IonPac AS11-HC，或效能相当），检测器为电导检测器，检测方式为抑制电导检测，柱温30℃，以水为流动相A，以0.1mol/L氢氧化钾溶液为流动相B，按下表程序进行梯度洗脱，流速为1.2 ml/min。理论板数按亚磷酸峰计算不低于5000。取对照溶液25μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%。再精密量取供试品溶液、对照溶液、对照品溶液(1)、对照品溶液(2)与对照品溶液(3)各25μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有保留时间与对照品溶液(1)、(2)和(3)相应的杂质峰，其峰面积不得大于对照品溶液(1)、(2)和(3)的主峰面积，其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

| 时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 20 | 50 | 50 |
| 24 | 50 | 50 |
| 25 | 80 | 20 |
| 30 | 80 | 20 |

干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量应为19.0%～20.5%（附录Ⅷ L）。

重金属  取本品1.0g，加醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml与水适量使溶解成25ml，依法检查(附录Ⅷ H 第一法)，含重金属不得过百万分之二十。

【含量测定】 取本品约0.12g，精密称定，置锥形瓶中，加1mol/L氢氧化钠溶液15ml，加热回流45分钟，放冷，用水定量移至烧杯中，加10mol/L硝酸溶液6ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定。每1ml硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于14.44mg的CH2Cl2Na2O6P2。

【类别】  钙代谢调节药。

【贮藏】  密封保存。

【制剂】 （1）氯膦酸二钠胶囊  （2）氯膦酸二钠注射液