泛酸钙

Fansuangai

Calcium Pantothenate

书页号：2005年版二部－275

[修订]

【性状】  比旋度 “……，比旋度为+25至+28.5。”改为“……，比旋度为+25.0至+28.5。”

【检查】  溶液的澄清度与颜色  酸碱度项下的溶液应澄清无色。

[增订]

【检查】  酸碱度  取本品1.0g，加水20ml溶解后，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为6.8～8.0。

β-丙氨酸  取本品，加水溶解并稀释制成每1ml中约含40mg的溶液，作为供试品溶液；另取β-丙氨酸，加水溶解并稀释制成每1ml中约含0.4mg的溶液，作为对照溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，用乙醇-水（65∶35）为展开剂，展开，晾干，喷以茚三酮试液，在110℃干燥10分钟，立即检视。供试品溶液如显与对照溶液主斑点相应的杂质斑点，其颜色与对照溶液的主斑点比较，不得更深。