注射用头孢呋辛钠

Zhusheyong Toubaofuxinna

Cefuroxime Sodium for Injection

书页号：中国药典2005年版二部附录p142

[修订]

【检查】 可见异物  取本品，加微粒检查用水制成每1ml中含0.1g的溶液，依法检查（附录IX  H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品，按标示量加微粒检查用水制成每1ml中含60mg的溶液，依法检查（附录IX  C），标示量为1.0g以下的折算为每1.0g样品中含10µm以上的微粒不得过6000粒，含25µm以上的微粒不得过600粒；标示量为1.0g以上（包括1.0g）每个供试品容器中含10µm以上的微粒不得过6000粒，含25µm以上的微粒不得过600粒。

无菌  照头孢呋辛钠项下的方法检查，均应符合规定。

【规格】  按C16H16N4O8S计算，（1）0.25g  (2)0.5g  (3)0.75g  (4)1.0g  (5)1.25g  (6)1.5g  (7)1.75g  (8)2.0g  (9)2.25g  (10) 2.5g