注射用头孢替唑钠

Zhusheyong Toubaotizuona

Ceftezole Sodium for Injection

书页号：中国药典2005年版p156

[修订]

【检查】 可见异物  取本品，用微粒检查用水制成每1ml中含0.1g的溶液，依法检查（附录IX H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品，按标示量用微粒检查用水制成每1ml中含头孢替唑60mg的溶液，依法检查（附录IX C），标示量为1g以下的，折算为每1g样品中含10µm以上的微粒不得过6000粒，含25µm以上的微粒不得过600粒。标示量为1g以上（包括1g）的，每个供试品容器中含10µm以上的微粒不得过6000粒，含25µm以上的微粒不得过600粒。

有关物质、头孢替唑聚合物、细菌内毒素与无菌  照头孢替唑钠项下的方法检查，均应符合规定。

【含量测定】  取装量差异项下的内容物，精密称取适量，照头孢替唑钠项下的方法测定，即得。