注射用水

Zhushe Yong Shui

Water for Injection

[修订]

【检查】  pH值   取本品100ml，加饱和氯化钾溶液0.3ml，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为5.0～7.0。

氨  取本品50ml，加碱性碘化汞钾溶液2ml，放置15分钟，如显色，与标准氯化铵溶液(取氯化铵31.5mg，加无氨水适量使溶解并稀释至1000ml)1.0ml，加无氨水48ml与碱性碘化汞钾溶液2ml制成的对照液比较，不得更深(0.000 02%)。

重金属   照纯化水项下的方法检查，应符合规定。

[增订]

【检查】电导率  应符合规定（附录）。

总有机碳、铝盐  照纯化水项下的方法检查，应符合规定。

[删除]

【检查】 氯化物、硫酸盐与钙盐、二氧化碳、易氧化物、照纯化水项下的方法检查，应符合规定。