[修订]

注射用甲磺酸培氟沙星

Zhusheyong  Jiahuangsuan  Peifushaxing

Pefloxacin  Mesylate  for  Injection

书页号：2005年版二部－132

[修订]

【检查】溶液的澄清度与颜色  取本品5瓶,分别按标示量加水制成每1ml含40mg的溶液,溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较,均不得更浓;如显色,与黄绿色5号标准比色液(附录Ⅸ A第一法)比较,均不得更深。

有关物质  取本品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含培氟沙星0.2mg的溶液,作为供试品溶液；精密量取1ml,置100ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照甲磺酸培氟沙星项下的方法测定，供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

重金属  取本品1.0g,依法检查(附录Ⅷ H第二法),含重金属不得过百万分之十。

无菌 取本品,溶于不少于150ml 0.1%蛋白胨水溶液中,薄膜过滤后, 真菌培养管直接加入适宜的培养基；好氧菌、厌氧菌培养管及阳性对照管每膜采用不少于200ml的冲洗液冲洗后，再加入适宜的培养基,同时在两管培养基中分别加入0.5mol/L 硫酸锰溶液3ml,以大肠埃希菌作为阳性对照菌，依法检查(附录Ⅺ H),应符合规定。

【含量测定】  取装量差异项下的内容物,混合均匀,精密称取适量, 用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含培氟沙星20μg的溶液,照甲磺酸培氟沙星项下的方法测定，即得。