注射用盐酸吡硫醇

Zhusheyong Yansuan Biliuchun

Pyritinol Hydrochloride for Injection

本品为盐酸吡硫醇的无菌粉末或冻干品。按平均装量计算，含无水盐酸吡硫醇 (C16H20N2O4S2·2HCl) 应为标示量的93.0％～107.0 ％。

【性状】  本品为白色或类白色结晶性粉末或冻干疏松块状物，无臭，味苦涩。

【鉴别】  取本品，照盐酸吡硫醇项下的鉴别(1)、(3)项试验，显相同的反应。

【检查】  溶液的澄清度与颜色  取本品5 瓶，每瓶加水1ml（规格0.1g）或2ml（规格0.2g）使溶解，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1 号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，不得更浓；如显色，与黄色或黄绿色2 号标准比色液（附录Ⅸ A第一法）比较，不得更深。

酸度  取本品适量，加水制成含无水盐酸吡硫醇1%的溶液，依法测定（附录Ⅵ H），pH值应为 2.0～3.5 。

有关物质 取装量差异项下内容物适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含盐酸吡硫醇0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取盐酸吡硫醇有关物质项下的方法测定。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过5.0％。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录XI E），每1mg盐酸吡硫醇中含内毒素的量应小于0.75EU。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ B）。

【含量测定】  取装量差异项下的内容物，混合均匀，照盐酸吡硫醇含量测定项下的方法测定，即得。

【类别】  同盐酸吡硫醇。

【规格】 按C16H20N2O4S2·2HCl计算 (1) 0.1g    (2) 0.2g

【贮藏】  遮光，密闭保存。