注射用盐酸头孢吡肟

Zhusheyong Yansuan Toubaobiwo

Cefepime Hydrochloride for Injection

本品为头孢吡肟加适量助溶剂精氨酸制成的无菌粉末。按无水和无精氨酸物计算，含头孢吡肟（C19H24N6O5S2）应为82.5%～91.1%；按平均装量计算，含头孢吡肟（C19H24N6O5S2）应为标示量的90.0%～115.0%。

【性状】 本品为白色至微黄色粉末。

【鉴别】 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液头孢吡肟和精氨酸两主峰的保留时间应分别与相应对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 酸度  取本品，加水制成每1ml中含头孢吡肟0.1g的溶液，依法测定 （附录Ⅵ H），pH值应为4.0～6.0。

溶液的澄清度与颜色  取本品5瓶，分别按标示量加水制成每1ml 中含头孢吡肟0.1g的溶液，溶液应澄清无色；如显浑浊，与1号浊度标准液（附录Ⅸ B）比较，均不得更浓；如显色，与黄色或黄绿色或橙黄色9号标准比色液（附录Ⅸ A第一法）比较，均不得更深。

N-甲基吡咯烷   照毛细管电泳法（附录Ⅴ G）或高效液相色谱法（附录V D）测定。

毛细管电泳法  照盐酸头孢吡肟项下的方法测定。取本品1瓶，按标示量加内标溶液制成每1ml 中含头孢吡肟20mg的溶液，作为供试品溶液。取供试品溶液4份和N-甲基吡咯烷对照品储备溶液1份，摇匀，立即进样，迁移顺序依次为：乙胺、N-甲基吡咯烷和精氨酸，N-甲基吡咯烷峰与乙胺峰和精氨酸峰的分离度均应不小于2.0（必要时可适当增加毛细管有效长度或减少进样体积）。取临用新制的供试品溶液进样测定，含N-甲基吡咯烷的量不得过头孢吡肟标示量的1.0%。

高效液相色谱法  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于头孢吡肟100mg），置20ml量瓶中，加0.01mol/L硝酸溶液使溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液（20分钟内进样）。照盐酸头孢吡肟项下的方法测定，含N-甲基吡咯烷不得过头孢吡肟标示量的1.0%。

有关物质  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中含头孢吡肟1.4mg的溶液，作为供试品溶液。照头孢吡肟项下的方法测定。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，头孢吡肟E异构体峰的峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积的0.5倍（0.5%），其他单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰峰面积的和不得大于对照溶液主峰峰面积的2.0倍（2.0％）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰峰面积0.05倍的峰可忽略不计）

水分  取本品，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法A）测定，含水分不得过4.0％。

细菌内毒素  取本品，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg头孢吡肟中含内毒素的量应小于0.06EU。

无菌  取本品，加0.9%无菌氯化钠溶液制成每1ml中含供试品60mg的供试液，经薄膜过滤法处理，用0.1%无菌蛋白胨水分次冲洗（每膜不少于400ml），在硫乙醇酸盐流体培养基中加青霉素酶约600万单位，以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查(附录Ⅺ H)，应符合规定。

可见异物  取本品，加水溶解，依法检查（附录Ⅸ H），应符合规定。

不溶性微粒  取本品3瓶，分别加微粒检查用水100ml溶解，依法检查（附录ⅨC）,每个供试品容器中含10μm以上的微粒不得过6000粒，含25μm以上的微粒不得过600粒。

其他  应符合注射剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ B）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以含0.015mol/L辛烷磺酸钠的0.1mol/L磷酸二氢钠溶液（用氢氧化钠试液调节pH值至5.0）-甲醇（92：8）为流动相；流速为每分钟1.5ml；检测波长为206nm。取对照品溶液10μl注入液相色谱仪测定，理论板数按头孢吡肟峰计算不低于2500。头孢吡肟峰和精氨酸峰之间的分离度应符合规定。

对照品溶液的制备  取头孢吡肟对照品约30mg与精氨酸对照品约20mg，精密称定，置同一100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀。

供试品溶液的制备与测定  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于头孢吡肟60mg），置200ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取对照品溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算供试品中C19H24N6O5S2和C6H14N4O2的含量。

【类别】 同盐酸头孢吡肟。

【规格】 （1）0.5g（2）1.0g

【贮藏】 遮光，密闭，在凉暗处保存。